Lötworkshop für Anfänger

# Was wird benötigt?

- Lötkolben / Lötstation auf 350°C Temperatur + Lötkolbenständer

- Schutzbrille (Flussmittelspritzer!)

- Lötzinn

- Trockenreiniger / Schwamm

- Seitenschneider

- Bausatz (Badge)

# Lötvorgang

Quelle: https://blog.adafruit.com/2016/12/26/new-reference-card-soldering-101/ (11.11.2019)

## Wie gute Lötstellen aussehen sollten:

# Löten der Maschinendeck Badge

## Löten der Widerstände

- Beinchen der Widerstände im richtigen Abstand umbiegen (Biegehilfe)

- Durch die Platine stecken und Beinchen auf der Rückseite ein wenig auseinanderbiegen

- Widerstände auf der Rückseite verlöten und Beinchen abschneiden

## Löten der LEDs

- Auf richtige Einbaurichtung achten! Abgeflachte Seite entsprechend dem Symbol auf der Platine

- LEDs sind hitzeempfindlicher als Widerstände, deshalb versuchen schnell zu löten

## Löten des Batteriehalters

- Auf richtige Einbaurichtung achten! Abgeschrägte Seite wie auf der Abbildung oben rechts!

- Lötzinn auf Spitze auftragen, Halter mit Pinzette festhalten und zunächst eine Seite festlöten

- Danach die andere Seite festlöten und evt. erste Seite nachlöten

## Löten der Anstecknadel

- Anstecknadel vorher öffnen (vorsicht spitz!) und auf Platine legen

- Viel Lötzinn verwenden!!!

- Pinzette zum festhalten benutzen

## Löten des Schalters

- Schalter von der Vorderseite durch die Platine stecken (Ausrichtung ist egal!)

- Zuerst eine der drei Lötstellen löten, dann kann der Schalter noch einmal ausgerichtet werden wenn man diese wieder erhitzt

- Danach die übrigen Lötstellen löten

## Einlegen der Batterie

- Batterie wie abgebildet einlegen (bei falscher Handhabung wird der Halter zerstört!

- Lötstation ausschalten, Spitze nicht reinigen! Übriges Lötzinn bildet eine Schutzschicht für den Transport!

- Optional: Platine mit Isopropanol / Spiritus / Aceton reinigen